附件2

汕头市鮀滨职业技术学校

学生课桌椅采购项目报价表

| 序 | 物品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木结构单人课桌 | 1.规格：长600mm*宽400mm*高790mm，钢木结构； 2.桌面: 长600mm*宽400mm，桌面材质采用厚度16mm优质多层板，黄榉木纹理，美观大方； 3.桌侧板:采用厚度0.9mm金属冷板一次冲压成型， 金属冷轧板，书斗内空200mm,深度365mm； 4.桌斗:采用厚度0.6mm金属冷板一次冲压成型； 5.桌腿、桌撑、脚垫等参数应符合国家标准GB/T 3976-2014，桌撑应平放并冲压成型圆形卡扣套保持脚套不掉落； 6.升降片：采用0.9mm冷轧板冲压成型，升降侧板与立腿配合紧密，升降螺丝采用镀锌螺栓止退螺母； 7.桌面板与钢架组装后，应牢固稳定，平稳防滑。 | 张 | 1120 |  |  |  |
| 2 | 钢木结构单人靠背椅 | - 1.整体规格：长370mm*宽370mm*高座板430mm*靠背780mm，钢木结构； - 2.椅面板：长370mm*宽370mm，椅面材质采用厚度10mm优质多层板，黄榉木纹理，美观大方； - 3.支脚、靠背管、拉杆、脚垫等参数应符合国家标准GB/T 3976-2014，支脚不得发生扭曲变形等现象； 4.升降片：采用0.9mm冷轧板冲压成型，升降侧板与立腿配合紧密，升降螺丝采用镀锌螺栓止退螺母。 | 张 | 1176 |  |  |  |
| 合计金额：（大写） （小写）¥ 。 注：此报价包含税金、运输、搬运、上楼、安装及摆放；交货期为签订合同后 天，安装时间为 天内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |